附件2

维护保养清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 频次 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车运行检测分中心-二立柱举升机 | 元征TLT235SC | 1次/季度，共计4次 | 1.电气装置检查维护 | 根据举升机具体型号更换液压油及液压油管，确保更换后，各电气装置、机械结构运行正常，无异响，无渗油、漏油等现象。 |
|  |  |  |  | 2.机械结构点检 |  |
|  |  |  |  | 3.检查油封有效性，消除泄露情况 |  |
|  |  |  |  | 4.检查液压油油质，对质变液压油进行更换 |  |
|  |  |  |  | 5.对液压油滤芯进行更换 |  |
|  |  |  |  | 6.检查安全装置可靠性 |  |
|  |  |  |  | 7.液压油管及其附件点检 |  |
|  |  |  |  | 8.现场5S管理 |  |
| 2 | 汽车运行检测分中心-四立柱举升机 | 元征TLT440W | 1次/季度，共计4次 | 1.电气装置检查维护 | 根据举升机具体型号更换液压油及液压油管，确保更换后，各电气装置、机械结构运行正常，无异响，无渗油、漏油等现象。 |
|  |  |  |  | 2.机械结构点检 |  |
|  |  |  |  | 3.检查油封有效性，消除泄露情况 |  |
|  |  |  |  | 4.检查液压油油质，对质变液压油进行更换 |  |
|  |  |  |  | 5.对液压油滤芯进行更换 |  |
|  |  |  |  | 6.检查安全装置可靠性 |  |
|  |  |  |  | 7.液压油管及其附件点检 |  |
|  |  |  |  | 8.现场5S管理 |  |
| 3 | 汽车服务实验实训室-剪式举升机 | 元征TLT-630A | 1次/季度，共计4次 | 1.电气装置检查维护 | 根据举升机具体型号更换液压油及液压油管，确保更换后，各电气装置、机械结构运行正常，无异响，无渗油、漏油等现象。 |
|  |  |  |  | 2.机械结构点检 |  |
|  |  |  |  | 3.检查油封有效性，消除泄露情况 |  |
|  |  |  |  | 4.检查液压油油质，对质变液压油进行更换 |  |
|  |  |  |  | 5.对液压油滤芯进行更换 |  |
|  |  |  |  | 6.检查安全装置可靠性 |  |
|  |  |  |  | 7.液压油管及其附件点检 |  |
|  |  |  |  | 8.现场5S管理 |  |
| 4 | 汽车服务实验实训室-二立柱举升机 |  | 1次/季度，共计4次 | 1.电气装置检查维护 | 根据举升机具体型号更换液压油及液压油管，确保更换后，各电气装置、机械结构运行正常，无异响，无渗油、漏油等现象。 |
|  |  |  |  | 2.机械结构点检 |  |
|  |  |  |  | 3.检查油封有效性，消除泄露情况 |  |
|  |  |  |  | 4.检查液压油油质，对质变液压油进行更换 |  |
|  |  |  |  | 5.对液压油滤芯进行更换 |  |
|  |  |  |  | 6.检查安全装置可靠性 |  |
|  |  |  |  | 7.液压油管及其附件点检 |  |
|  |  |  |  | 8.现场5S管理 |  |
| 5 | 各电机状态 | 配套电机 | 1次/季度，共计4次 | 1.机械结构点检 | 各电机状态正常，无故障。 |
|  |  |  |  | 2.检查安全装置可靠性 |  |
|  |  |  |  | 3.皮带磨损确认 |  |
|  |  |  |  | 4.现场5S管理 |  |
| 6 | 汽车运行检测分中心-车轮动平衡机 | 杰奔B9450 | 1次/季度，共计4次 | 1.电源线路及绝缘情况检查，确保用电安全 | 运行工作正常无故障 |
|  |  |  |  | 2.电机工作运行情况检查，确保电机运转平稳、无异常现象 |  |
|  |  |  |  | 3.挡块、轮卡工作状况检查，对问题件进行更换。 |  |
|  |  |  |  | 4.数显状况检查，显示屏清晰、无闪烁，开机自检正常，测量结果稳定、准确，重复性好 |  |
|  |  |  |  | 5.运行异响诊断，对故障问题予以检修 |  |
| 7 | 汽车运行检测分中心-扒胎机 | 杰奔T1000 | 1次/季度，共计4次 | 1.电源线路及绝缘性能检查，确保用电安全 | 运行工作正常无故障 |
|  |  |  |  | 2.空气管路老化及泄漏检查，确保气管密封良好 |  |
|  |  |  |  | 3.橡胶件老化检查，对老化部件予以更换，确保其柔韧性 |  |
|  |  |  |  | 4.电机运行检查，确保电机运转平稳、无异常现象 |  |
|  |  |  |  | 5.各开关、控制元件检查，确保反应灵敏、动作可靠、无延迟 |  |
| 8 | 汽车运行检测分中心-空压机组 | 英格索兰R111U-A3 | 1次/季度，共计4次 | 1.检查电源线路及绝缘性能，对故障问题予以检修 | 运行工作正常无故障 |
|  |  |  |  | 2.电机运行正常，对故障问题予以检修 |  |
|  |  |  |  | 3.液压油质量检查更换，对故障问题予以检修 |  |
|  |  |  |  | 4.空气管路泄漏检查，对故障问题予以检修 |  |
|  |  |  |  | 5.高压储气罐检查，确保阀门、压力表、外观等无异常 |  |
| 9 | 机器人产学研分中心-空压机组 | 捷豹ZLS15Hi | 1次/季度，共计4次 | 1.检查电源线路及绝缘性能，对故障问题予以检修 | 运行工作正常无故障 |
|  |  |  |  | 2.电机运行正常，对故障问题予以检修 |  |
|  |  |  |  | 3.液压油质量检查更换，对故障问题予以检修 |  |
|  |  |  |  | 4.空气管路泄漏检查，对故障问题予以检修 |  |
|  |  |  |  | 5.高压储气罐检查，确保阀门、压力表、外观等无异常 |  |
| 10 | 应急响应 | / | 紧急报修后2小时内到场，24小时内解决故障 | 出现任何故障立即到厂进行处理，金额小于500的易损件更换均由供应商提供 | 供应商提供备件更换 |